Załącznik nr 2 Zestawienie granicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu Zestaw laparaskopowy – 1 kpl.

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać? |
| --- | --- | --- | --- |
| MONITOR MEDYCZNY 24”– 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rozdzielczość Full HD 1920x1200 | Tak |  |
| 5 | Panel LCD | Tak |  |
| 6 | Przekątna ekranu min. – 24” | Tak |  |
| 7 | Wejścia: DVI, SD/HD-SDI , S-VIDEO, C-VIDEOCOMPONENT | Tak |  |
| 8 | Jasność min: 280 cd/m2 | Tak |  |
| 9 | Kontrast min: 700:1 | Tak |  |
| 10 | Czas reakcji min 13 ms | Tak |  |
| KAMERA– 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Dotykowy wyświetlacz | TAK |  |
| 5 | Kamera laparoskopowa 3-chip | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość 1920x1080 | TAK |  |
| 7 | Obiektyw HD o stałej ogniskowej F-25min | TAK |  |
| 8 | Szybkość przesłony 1/50~1/10000 na sekundę | TAK |  |
| 9 | Wyjścia kamery: HD-SDI / 3G-HDI x2, DVIx1, HDMI x1, Composite Video x1, Y/C x1 | TAK |  |
| 10 | Czułość 1,5 Lux | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 100-240V / 50-60Hz | TAK |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA– 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Napięcie zasilania 100-240 V / 50-60 Hz | TAK |  |
| 5 | Typ żarówki xenon / halogen | TAK |  |
| 6 | Temperatura kolorów min. 6500K | TAK |  |
| 7 | Żywotność żarówki min. 500 godzin xenon / 50 godzin halogen | TAK |  |
| 8 | Płynna regulacja natężenia światła | TAK |  |
| 9 | Klasa ochronna I | TAK |  |
| INSUFLATOR- 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przepływ gazu min. 0-45 l/min | Tak |  |
| 5 | Ciśnienie insuflacji 0-30 mmHg | Tak |  |
| 6 | Dotykowy wyświetlacz | Tak |  |
| 7 | Zestaw drenów | Tak |  |
| 8 | Zestaw filtrów | Tak |  |
| 9 | Wąż podgrzewający gaz | Tak |  |
| 10 | Opcja irygacji CO2 do zestawu płukania pola operacyjnego | Tak |  |
| 11 | Funkcja wyboru parametrem obrotowym pokrętłem | Tak |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY- 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 5 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 6 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 7 | Wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 8 | Rozstaw kół min. 580x445 mm | Tak |  |
| 9 | Wysokość mocowania monitora do osi płytki mocującej min.1550 mm | Tak |  |
| 10 | Szerokość podstawy max.660x525 mm | Tak |  |
| 11 | Obrót monitora wokół osi pionowej | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY- 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przekątna ekranu min. 32” | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość Full HD 1920-1080 | Tak |  |
| 6 | Procesor obrazu HyperReal | Tak |  |
| 7 | Procesor 1-rdzeniowy | Tak |  |
| 8 | Min. 2xHDMI | Tak |  |
| 9 | Min. 1xUSB | Tak |  |
| 10 | Technologia odświeżania Picture Quality Index 200 | Tak |  |
| 11 | Statyw w komplecie | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Miejscowość / data ................................................          ………………………………………………...

(czytelny podpis Wykonawcy)