Załącznik nr 1.2 do SIWZ – po zmianach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz wymaganych parametrów technicznych.

Część  2.  Przedmiot zamówienia: aparat ultrasonograficzny, ilość 1szt

Przeznaczenie: Pracownia Ultrasonografii SP ZOZ w Wieluniu

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| lp | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy (wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  |  |
| 2. | Rok produkcji aparatu – wymagany 2018 | TAK |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |
| 3. | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2016 lub później. Aparat wykonany całkowicie w technologii cyfrowej. | TAK |  |  |
| 4. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 5. | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |  |
| 6. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 7. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczo odbiorczych min. 700 000 | TAK |  |  |
| 8. | Ilość fizycznych kanałów nadawczych i odbiorczych TX i RX min. 192 | TAK |  |  |
| 9. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |  |
| 10. | Ilość gniazd głowic tzw. parkingowych min. 1 | TAK |  |  |
| 11. | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK |  |  |
| 12. | Dynamika systemu min. 240 dB | TAK |  | 240 – 0 pkt. 241 – 260 – 5 pkt. 261 i więcej - 10 pkt. |
| 13. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 19 cali | TAK |  | 19 cali - 0 pkt. 21 cali - 5 pkt. powyżej 21 - 10 pkt. |
| 14. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 15. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK |  |  |
| 16. | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 18 MHz. | TAK |  |  |
| 17. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 10 000 obrazów | TAK |  |  |
| 18. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| 19. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 80 sek. | TAK |  |  |
| 20. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 40 cm | TAK |  |  |
| 21. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 20 | TAK |  |  |
| 22. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min. wzmocnienie ( 2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | TAK |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
| 24. | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: - B, B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |  |
| 25. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 490 obrazów/sek. | TAK |  |  |
| 26. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 300 obrazów/sek. | TAK |  | 300 obr/sek. – 0 pkt 301-350 obr/sek. – 5 pkt Powyżej 350 obr/sek. – 10 pkt |
| 27. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 3 zakresy częstotliwości | TAK |  |  |
| 28. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 29. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,8 m/sek | TAK |  |  |
| 30. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 31. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 32. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 33. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 16,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |  |
| 34. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 1 mm do 20 mm | TAK |  |  |
| 35. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min.+/-30 stopni | TAK |  |  |
| 36. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK |  |  |
| 37. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 60 stopni | TAK |  |  |
| 38. | Obrazowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 16 m/s | TAK |  |  |
| 39. | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 1 kursorem w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK |  |  |
| 40. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 41. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 3 | TAK |  |  |
| 42. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 43. | Funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 44. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 45. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 46. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 47. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 48. | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 6 strefach | TAK |  |  |
| 49. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map | TAK |  |  |
| 50. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 51. | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | TAK |  |  |
| 52. | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | TAK |  |  |
| 53. | Rotacja obrazów co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 54. | Przestrzenne składnia obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod wieloma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  |  |
| 55. | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla dopplera kolorowego powyżej 300 obr./sek. | TAK |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |
| 56. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 400 GB | TAK |  |  |
| 57. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 58. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 59. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. | TAK |  |  |
| 60. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 61. | Cyfrowy wideoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 62. | Wbudowane wyjście USB 2.0 lub 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 63. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 64. | Oprogramowanie do przesyłania danych zgodnie ze standardem DICOM min. Print, Store, Worklist, Query | TAK |  |  |
| 65. | Min. 3 portów USB w tym 1 w przedniej części aparatu | TAK |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
| 66. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x10 | TAK |  | Powiększenie 0-10 razy - 0 pkt Powiększenie10-25 razy – 5 pkt Powiększenie >25 – 10 pkt. |
| 67. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x10 | TAK |  | Powiększenie 0-10 razy - 0 pkt Powiększenie 10-25 razy – 5 pkt Powiększenie >25 -10 pkt. |
| 68. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK |  | 10 pomiarów - 0 pkt. 15 pomiarów - 5 pkt. ≥20 pomiarów -10 pkt. |
| 69. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
| 70. | Przełączanie głowic z klawiatury lub panelu dotykowego. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| 71. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 72. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 73. | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Małych narządów - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Transkranialnych - Pediatrycznych - Śródoperacyjnych - Ginekologiczno-położniczych | TAK |  |  |
| 74. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 75. | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) min. 50 | TAK |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |
| 76. | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 77. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. Podać typ. | TAK |  |  |
| 78. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 – 5,0 MHz. | TAK |  | 1,5 – 5,0 – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt. |
| 79. | Liczba elementów: min. 800 | TAK |  | 800 – 0 pkt 801-900 – 5 pkt Powyżej 900 – 10 pkt. |
| 80. | Kąt skanowania min. 70 st. | TAK |  |  |
| 81. | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK |  | 6 zakresów – 0 pkt 7 zakresów – 5 pkt 8 zakresów i więcej – 10 pkt. |
| 82. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 83. | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 11,0 MHz. | TAK |  | 5,0 – 11,0 – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt. |
| 84. | Liczba elementów: min. 800 | TAK |  | 800 – 0 pkt. 801-900 – 5 pkt. Powyżej 890 – 10 pkt. |
| 85. | Szerokość pola skanowania max 38 mm | TAK |  |  |
| 86. | Obrazowanie harmoniczne min.3 zakresów częstotliwości | TAK |  | 3 zakresów – 0 pkt 5 zakresów i więcej – 10 pkt. |
| 87. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 88. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. Podać typ. | TAK |  |  |
| 89. | Zakres częstotliwości pracy. Min. 5,0 – 12,0 MHz | TAK |  |  |
| 90. | Liczba elementów akustycznych min.1000 | TAK |  | Do 1000 elementów - 0 pkt. 1001-1600 elementów - 5 pkt. Powyżej 1680 - 10 pkt. |
| 91. | Szerokość pola skanowania Min.50 mm | TAK |  |  |
| 92. | Obrazowanie harmoniczne min. 3 zakresy częstotliwości | TAK |  |  |
| 93. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| Możliwości rozbudowy – dostępne w dniu składania oferty |  |  |  |  |
| 94. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK/NIE |  |  |
| 95. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 96. | Możliwość rozbudowy o czwarty identyczny jak 3 pozostałe port głowicy obrazowej | TAK |  |  |
| 97. | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | TAK |  |  |
| 98. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Microconvex Endocavitarną, min. 4,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresy częstotliwości | TAK |  |  |
| 99. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-9,0 MHz, min. 190 elementów | TAK |  |  |
| 100. | Możliwość rozbudowy o min. 2 dodatkowe uchwyty na głowice | TAK |  |  |
| 101. | Możliwość rozbudowy o o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia | TAK |  |  |
| 102. | Możliwość rozbudowy o nagrywarkę DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |  |  |
| 103. | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym | TAK |  |  |
| 104. | Możliwość rozbudowy aparatu o zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 105. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | 24 miesiące – o pkt. 36 miesięcy – 5 pkt Powyżej 36 miesięcy – 10 pkt |
| 106. | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji co najmniej 1 w roku | TAK |  |  |
| 107. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 108. | Zapewnienie pełnej dostępności kodów serwisowych po upływie okresu gwarancji. | TAK |  |  |
| 109. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat do daty dostawy i instalacji sprzętu w siedzibie użytkownika, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5. | TAK |  |  |
| 110. | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 111. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 112. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań stanowiących warunki graniczne, które podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów, gdy wartość oferowanego parametru stanowi niezbędne wymagane minimum lub osiąga dopuszczalne maksimum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy wartość oferowanego parametru jest większa od wymaganego niezbędnego minimum lub mniejsza od dopuszczalnego maksimum i osiąga preferowaną wartość ekstremalną spośród wartości tego parametru we wszystkich ofertach;

  - wielkość pośrednią pomiędzy 0 punktów a maksymalną ilością punktów dla danego parametru

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wynajmujący otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.

Za kryterium  „jakość” Wykonawca może otrzymać maksymalnie  170 pkt.